# 4. 실험 설계 및 평가

본 장에서는 제안하는 IDS rApp 시스템의 성능을 검증하기 위한 실험 환경, 데이터셋 구성, 그리고 두 가지 핵심 실험의 설계 및 평가 기준을 상세히 기술한다. 실험 1은 Contribution 1(C1)을, 실험 2는 Contribution 2(C2)를 각각 실증한다.

## 4.1 데이터셋 구성

본 연구에서는 O-RAN 환경의 E2AP 제어 평면 로그를 기반으로 구성된 O-RAN Out-of-Order Message(OOM) Dataset을 사용한다. 해당 데이터셋은 O-RAN Technical Board(TB) 기반 제어 평면 로그에 OOM 주석 정보를 부가한 것으로, Near-RT RIC 내 악성 xApp이 유발하는 CVE-2023-41628 계열의 OOM E2AP 메시지 주입 공격을 포함한다.

Table 1. OOM 데이터셋 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋 명 | O-RAN Out-of-Order Message (OOM) Dataset |
| 데이터 특성 | O-RAN TB 기반 제어 평면 E2AP 로그 + OOM 주석 정보 |
| 공격 유형 | Near-RT RIC xApp 발원 OOM E2AP 메시지 주입 (CVE-2023-41628 계열) |
| 탐지 태스크 | 다중 분류 (Multi-class Classification) — oom_type 기준 |
| 전체 컬럼 수 | 32개 (입력 피처 30개 + 레이블 2개) |

데이터셋의 전체 32개 컬럼은 30개의 입력 피처와 2개의 레이블(is_oom, oom_type)로 구성된다. 학습 및 추론 단계에서 레이블은 반드시 입력 피처에서 분리하여 사용하며, Data Leakage 방지를 위해 is_oom과 oom_type은 절대 입력으로 포함하지 않는다.

Table 2. 데이터셋 컬럼 구성

| 구분 | 주요 컬럼명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 (30개) | ts_ns, monotonic_ns, dir, type, assoc, stream, ssn, tsn, ppid, peer_ip, peer_port, len, e2_nb, ran, ric_req, rx_idx, tx_idx, msg_type_num, msg_type, ran_function_id, ric_request_id, ric_instance_id, ric_ind_sn, ric_ind_type, ind_hdr_len, ind_msg_len, ind_cproc_len, payload_len, decode_ns, encode_ns | E2AP 제어 평면 로그 피처 (타임스탬프, 메시지 유형, 시퀀스 번호, 피어 정보, 길이 필드 등) |
| 레이블 (2개) | is_oom, oom_type | is_oom: OOM 여부(이진) / oom_type: OOM 유형(다중 클래스, 타겟 변수) |

### 4.1.1 전처리 파이프라인

모든 실험에서 동일한 전처리 파이프라인(S1~S5)을 적용하여 공정한 비교 환경을 보장한다. 특히 시계열 데이터의 특성상 무작위 분할(Random Split)이 아닌 Time-based Split을 적용하며, SMOTE를 통한 클래스 불균형 보정은 Train 데이터에만 한정한다.

Table 3. 전처리 파이프라인 순서 및 원칙

| 단계 | 처리 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 레이블 분리 | X = df.drop(['is_oom','oom_type'], axis=1) / y = df['oom_type'] |
| S2 | 시간순 정렬 | df = df.sort_values('ts_ns').reset_index(drop=True) |
| S3 | Time-based Split | 전체의 앞 80%를 Train, 뒤 20%를 Test로 분리 (시간 순서 유지, shuffle 금지) |
| S4 | SMOTE 적용 | Train 데이터에만 SMOTE 적용하여 클래스 불균형 보정 (random_state=42). Test는 원본 유지. |
| S5 | 정규화 | StandardScaler를 Train으로만 fit 수행. Test는 transform만 적용 (fit 금지). |

⚠  주의: Test set에 SMOTE를 적용하거나, 전체 데이터에 먼저 SMOTE 후 Split하는 경우 Data Leakage가 발생한다. 올바른 순서는 반드시 Time-based Split → Train에만 SMOTE → 정규화 순서로 수행해야 한다.

Figure 1. 전처리 파이프라인 흐름도

| S1 레이블 분리 | → | S2 시간순 정렬 | → | S3 Time Split | → | S4 SMOTE (Train only) | → | S5 정규화 (Train fit only) | → | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 1. 데이터 전처리 파이프라인 단계별 흐름도

## 4.2 실험 환경 구성

모든 실험은 동일한 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 수행되었으며, 재현성 보장을 위해 모든 랜덤 시드는 42로 고정하였다. 두 실험에 걸쳐 동일한 환경을 유지함으로써 실험 간 비교의 공정성을 확보하였다.

Table 4. 실험 환경 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Ubuntu 24.04.3 LTS |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX (24-Core, 4.2GHz Base) |
| RAM | 192 GB DDR5 ECC |
| Storage | 1 TB NVMe SSD |
| DL 프레임워크 | TensorFlow 2.x (CUDA 미사용, CPU 추론) |
| ML 라이브러리 | scikit-learn, xgboost, imbalanced-learn (SMOTE) |
| 랜덤 시드 | 42 (모든 모델 및 전처리 공통 적용) |

실험 2의 AI/ML Framework 연동을 위해 AIHP(AI Inference Host Platform)는 동일 서버 내 독립 프로세스로 구동되며, rApp과 AIHP 간 통신은 REST API(HTTP/1.1) 기반으로 구현한다. ATHP(AI Training Host Platform)는 실험 2의 모델 재학습 시나리오에서만 활성화된다.

## 4.3 실험 1: IDS rApp 환경에서의 AI/ML 모델 OOM 탐지 성능 비교 평가 [C1]

### 4.3.1 실험 목적

실험 1은 Contribution 1(C1)을 실증하기 위한 실험으로, Near-RT RIC의 E2AP 로그를 입력 데이터로 활용하는 IDS rApp 환경에서 6개의 AI/ML 모델을 동일한 조건으로 평가한다. 본 실험의 목적은 O-RAN OOM 공격 탐지에 최적인 모델을 선정하고, 각 모델의 탐지 성능과 추론 효율을 정량적으로 비교하는 것이다. 선정된 최적 모델은 실험 2의 기반으로 활용된다.

### 4.3.2 비교 대상 모델

본 논문은 새로운 AI 모델을 제안하지 않으며, 기존 6개 모델을 IDS rApp 위에서 동일 조건으로 비교 평가하여 OOM 탐지에 최적인 모델을 도출한다. 비교 대상 모델은 Table 5와 같다.

Table 5. 비교 대상 AI/ML 모델

| 모델 | 유형 | 라이브러리 | 주요 하이퍼파라미터 |
| --- | --- | --- | --- |
| XGBoost | ML (트리 앙상블) | xgboost | n_estimators, max_depth, learning_rate, scale_pos_weight |
| Random Forest | ML (트리 앙상블) | scikit-learn | n_estimators, max_depth, class_weight='balanced' |
| LSTM | DL (순환) | TensorFlow | hidden_size, num_layers, window_size, dropout |
| Bi-LSTM | DL (양방향 순환) | TensorFlow | hidden_size, num_layers, window_size, dropout |
| LSTM-AE | DL (오토인코더) | TensorFlow | encoder_dim, latent_dim, threshold (Train 95th percentile) |
| Transformer | DL (어텐션) | TensorFlow | d_model, nhead, num_layers, window_size, dropout |

### 4.3.3 하이퍼파라미터 탐색 설정

공정한 비교를 위해 모든 모델에 동일한 하이퍼파라미터 탐색 범위와 검증 방식을 적용한다. 탐색 범위는 Table 6과 같으며, 최적 하이퍼파라미터는 Time-series 5-fold Cross Validation의 Validation Loss 기준으로 선정한다.

Table 6. 모델별 하이퍼파라미터 탐색 범위

| 모델 | 고정 조건 | 탐색 범위 |
| --- | --- | --- |
| XGBoost | random_state=42, eval_metric='mlogloss' | n_estimators∈{100,300}, max_depth∈{4,6,8}, learning_rate∈{0.01,0.1} |
| Random Forest | random_state=42, class_weight='balanced' | n_estimators∈{100,300}, max_depth∈{None,10,20} |
| LSTM | dropout=0.2, epochs=50, EarlyStopping (patience=5) | hidden_size∈{64,128}, num_layers∈{1,2}, window_size∈{10,20,30} |
| Bi-LSTM | LSTM과 동일 | LSTM과 동일 |
| LSTM-AE | 임계값: Train reconstruction error 95th percentile | latent_dim∈{16,32}, encoder_dim∈{64,128} |
| Transformer | dropout=0.1, epochs=50, EarlyStopping (patience=5) | d_model∈{64,128}, nhead∈{4,8}, num_layers∈{2,4}, window_size∈{10,20,30} |

LSTM, Bi-LSTM, LSTM-AE, Transformer의 4개 딥러닝 모델은 시퀀스 입력이 필요하므로 Sliding Window를 적용한다. Window size 후보는 {10, 20, 30}이며, Validation Loss 기준으로 각 모델에 최적값을 선정한 뒤 최종 평가에 사용한다. XGBoost와 Random Forest는 Sliding Window를 적용하지 않고 원본 피처를 그대로 사용한다. 모든 딥러닝 모델의 옵티마이저는 Adam, 배치 크기는 256으로 통일한다.

### 4.3.4 평가 지표

OOM 공격 탐지는 미탐지(False Negative)가 보안 관점에서 치명적이므로, 단순 정확도 외에 FNR(False Negative Rate)을 핵심 지표로 채택한다. 클래스 불균형을 고려하여 Macro 및 Weighted 기준 F1-Score를 함께 보고한다.

Table 7. 실험 1 평가 지표

| 평가 지표 | 산출 방식 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | (TP+TN) / 전체 샘플 수 | 기본 비교 기준 제시 |
| Precision / Recall / F1 | Macro 및 Weighted 각각 산출 | 클래스 불균형 환경에서의 공정한 성능 평가 |
| FNR (핵심 지표) | FN / (FN + TP), 클래스별 및 평균 산출 | 보안 맥락에서 미탐지가 가장 치명적 — 핵심 지표 |
| ROC-AUC | One-vs-Rest (OvR) 방식으로 다중 클래스 산출 | 분류 능력의 전반적 정량화 |
| Inference Latency | 배치 1,000건 처리 평균 ± 표준편차 (ms) | 실시간 탐지 요건 확인 및 실험 2 기준선 역할 |

### 4.3.5 결과 비교 테이블 구성

6개 모델의 평가 결과는 Table 8의 형식으로 정리한다. FNR이 가장 낮고 F1-Score(Weighted)가 가장 높은 모델을 최적 모델로 선정하며, 동점의 경우 Inference Latency가 낮은 모델을 우선한다. 선정된 최적 모델은 실험 2에 그대로 승계된다.

Table 8. 실험 1 모델별 성능 비교 결과 (예시 형식)

| 모델 | Acc. | F1 (Macro) | F1 (Weighted) | FNR (Avg.) | AUC | Latency (ms, mean±std) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost | — | — | — | — | — | — |
| Random Forest | — | — | — | — | — | — |
| LSTM | — | — | — | — | — | — |
| Bi-LSTM | — | — | — | — | — | — |
| LSTM-AE | — | — | — | — | — | — |
| Transformer | — | — | — | — | — | — |

※ 최적 모델 행은 굵은 글씨로 강조 표시하며, 실험 2에 해당 모델을 그대로 적용한다.

## 4.4 실험 2: AI/ML Framework 연동을 통한 추론 지연 및 운영 효율성 정량화 [C2]

### 4.4.1 실험 목적

실험 2는 Contribution 2(C2)를 실증하기 위한 실험으로, O-RAN AI/ML Framework(ATHP/AIHP)와 rApp을 연동한 본 연구의 구조가 모델을 rApp 내부에서 직접 실행하는 기존 로컬 방식 대비 추론 지연 단축, 처리량 향상, 운영 가용성 확보 측면에서의 효과를 정량적으로 입증하는 것을 목표로 한다.

실험 1에서 선정된 최적 모델을 두 구성에 동일하게 적용함으로써 모델 성능 변수를 제거하고, 아키텍처 구조의 차이만을 독립 변수로 삼는다.

### 4.4.2 비교 구성

실험 2는 아래 Table 9와 같이 두 가지 구성을 비교한다. Baseline은 기존 로컬 탐지 연구의 일반적인 구현 방식이며, Proposed는 본 연구의 AI/ML Framework 연동 구조이다.

Table 9. 실험 2 비교 구성

| 구분 | 구성 설명 | 대응 연구 포지션 |
| --- | --- | --- |
| Baseline | 모델을 rApp 프로세스 내부에 직접 로드하여 추론 수행 (로컬 단일 파이프라인) | 기존 로컬 탐지 연구 방식 — AI/ML Framework 미연동 |
| Proposed | AIHP에 추론 요청 전송 → 응답 수신 (O-RAN AI/ML Framework 연동) | 본 논문의 IDS rApp 구조 — ATHP/AIHP 분리 운영 |

Figure 2. Baseline vs. Proposed 시스템 구성 비교

| 【 Baseline 】 IDS rApp ┌─────────────────┐ │ 데이터 수집 │ │ 전처리 │ │ AI 모델 (내장) │ ← 모델 직접 탑재 └─────────────────┘ ↓ 재학습 시 서비스 중단 | vs. | 【 Proposed 】 IDS rApp ↔ AIHP (AI/ML Framework) ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ IDS rApp │──▶│ AIHP │ │ (경량) │◀──│ (추론) │ └──────────┘ └────┬─────┘ │ ATHP (재학습 분리) ↓ 재학습 중에도 추론 무중단 |
| --- | --- | --- |

Figure 2. Baseline(로컬 단일 파이프라인) vs. Proposed(AI/ML Framework 연동) 구성 비교

### 4.4.3 측정 항목 및 방법

실험 2는 네 가지 측정 축으로 구성된다. 각 측정의 방법론과 세부 프로토콜은 Table 10에 정리하였다.

Table 10. 실험 2 측정 항목 및 프로토콜

| 측정 항목 | 측정 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| ① 추론 지연 (Inference Latency) | 워밍업 100회 제외 후 1,000회 반복 측정. 배치 크기={1, 10, 50, 100}건. 평균/P95/P99/표준편차 기록 (ms 단위) | Proposed가 모델 로딩 오버헤드 없이 낮은 지연 유지 |
| ② 추론 처리량 (Throughput) | 동시 요청 스레드 수={1,5,10,20,50}. 각 조건에서 300초 지속 실행. 평균 RPS 및 오류율 기록 | Proposed가 고부하에서 안정적 RPS 유지 (AIHP 독립 스케일링 효과) |
| ③ 모델 재학습 중 추론 가용성 | 10 RPS로 300초 지속 전송. 100초 시점에 모델 재학습 트리거. 추론 중단 여부·다운타임·교체 후 지연 변화 기록 | Proposed는 Zero-Downtime 유지. Baseline은 재학습 중 추론 중단 발생 |
| ④ 시스템 자원 사용량 | 50 RPS 부하 지속 60초 평균. rApp 프로세스의 CPU 사용률(%) 및 RSS 메모리(MB) 측정 (psutil 사용) | Proposed의 rApp은 모델 가중치를 미보유하여 메모리 사용량 유의하게 감소 |

### 4.4.4 결과 비교 테이블 구성

실험 2의 측정 결과는 측정 항목별로 아래와 같이 정리한다.

Table 11. 추론 지연 비교 (배치 크기별)

| 배치 크기 | Baseline (ms, mean±std) | Proposed (ms, mean±std) | 단축률 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1건 | — | — | — |
| 10건 | — | — | — |
| 50건 | — | — | — |
| 100건 | — | — | — |

Table 12. 재학습 중 추론 가용성 비교

| 항목 | Baseline | Proposed |
| --- | --- | --- |
| 재학습 중 추론 중단 여부 | Yes | No |
| 서비스 다운타임 (초) | — | 0 |
| 모델 교체 완료 후 지연 변화 (ms) | — | — |

Table 13. 시스템 자원 사용량 비교 (50 RPS, 60초 평균)

| 지표 | Baseline | Proposed | 개선율 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 사용률 (%) | — | — | — |
| RSS 메모리 사용량 (MB) | — | — | — |

### 4.4.5 두 실험의 연계 구조

실험 1과 실험 2는 독립적으로 수행되지 않으며, Figure 3과 같이 논리적으로 연결된 구조를 갖는다. 실험 1에서 선정된 최적 모델이 실험 2의 양쪽 구성에 동일하게 적용됨으로써, C1과 C2의 실증이 일관된 실험 체계 안에서 이루어진다.

Figure 3. 실험 1-2 연계 구조

| 실험 1 (C1 검증) 6개 모델 × 동일 조건 Accuracy / F1 / FNR / AUC / Latency ↓ 최적 모델 선정 | → | 실험 2 (C2 검증) 최적 모델 적용 (동일) Baseline vs. Proposed Latency / RPS / Zero-DT / Resource |
| --- | --- | --- |

Figure 3. 실험 1에서 선정된 최적 모델이 실험 2에 승계되어 C1-C2가 일관된 체계 안에서 실증됨